Stavební pojiva

- základní surovinou jejich výroby = soli

• vápno – pálené vápno (CaO) → ve vápenkách tepelným rozkladem vápence (CaCO3)        - na stavbách – spojování

- hašené vápno Ca(OH)2 → reakcí páleného vápna s vodou                                                                      cihel a tvárnic

- vápenná malta → hydroxid vápenatý ve směsi s pískem a vodou                                                       - omítání zdí

• sádra (= hemihydrát síranu vápenatého CaSO4 · ½ H2O) – výroba: pálením rozemletého sádrovce (= dihydrát síranu

vápenatého CaSO4 · 2 H2O)

- sádrová malta → k upevňování el. vodičů + další elektroinstalace v domovních rozvodech

- výplň děr a prasklin v omítkách

- ozdoby na stěny + stropy (památkové budovy)

- odlitky soch, …

!sádru sypeme do vody!

• cement (nejběžnější portlandský) – výroba z vápence a jílů 5:1 (rozemlít, promíchat, vypálit v rotační peci při t= až

1450°C – slínky ochladit, rozemlít s příměsí CaSO4 na jemnou, šedou moučku)

→ výroba betonu, - někdy se přidává do vápenné malty (pro větší pevnost)

beton = směs písku (štěrku), cementu a vody

- pevnost v tlaku

- pro pevnost v tahu – ocelové pruty/pletivo → železobeton

- tvrdne i pod vodou

→ základy domů, mostní pilíře, přehradní hráze, základy plotů, vodní jímky, …